- Yaffs2 Direct Interface

  - 上圖黃色區塊(Yaffs Direct Interface)是我們主要需要實作的部分

    - 可以劃分成兩個部分

      - 和Nand flash溝通的Interface

      - 和Application溝通的Interface

  - 和Nand flash溝通的Interface，相關API定義在yaffs2/direct/test-framework/yaffs_fileem2k.c

    - API包含如下，我們在mount yaffs2 device時，會呼叫yflash2_install_drv()來初始化這些API

drv->drv_write_chunk_fn = yflash2_WriteChunk;

drv->drv_read_chunk_fn = yflash2_ReadChunk;

drv->drv_erase_fn = yflash2_EraseBlock;

drv->drv_mark_bad_fn = yflash2_MarkBad;

drv->drv_check_bad_fn = yflash2_CheckBad;

drv->drv_initialise_fn = yflash2_Initialise;

drv->drv_deinitialise_fn = yflash2_Deinitialise;

    - yflash2_WriteChunk: write a page data

    - yflash2_ReadChunk: read a page data

      - 呼叫yflash2_ReadChunk可能發生reading life cycle issue，當此issue發生我們會將此block erase再重新寫入

    - yflash2_EraseBlock: erase block

    - yflash2_MarkBad: mark bad block in bad block table

    - yflash2_CheckBad: check this block is bad block or not

      - 每次開機第一次呼叫此 API時，我們會從info block讀出bad block table，然後存到dram，這樣就不用每次呼叫此API都需要去存取nand flash

  - 和Application溝通的Interface

    - Yaffs2為連接的Application提供了一組 API，大部分和標準C library一致，只是增加了yaffs_前綴，這些API定義在yaffs2/direct/yaffsfs.h

    - 和Application溝通的Interface，包含直接存取檔案系統的API和IOCTL的API〔請參照B. Yaffs2 IOCTL定義〕，相關API定義在sdk/driver/itp/itp_yaffs2.c

    - 以下Yaffs2目前有提供的直接存取檔案系統API

YaffsOpen

YaffsClose

YaffsRead

YaffsWrite

YaffsLseek

YaffsRemove

YaffsRename

YaffsChmod

YaffsMkdir

YaffsStat

YaffsStatvfs

YaffsFstat

YaffsRmdir

YaffsClosedir

YaffsOpendir

YaffsReaddir

YaffsRewinddir

YaffsFtell

YaffsFflush

YaffsFeof

YaffsTruncate

YaffsFtruncate

    - YaffsChdir、YaffsGetcwd無實作

- Yaffs2 IOCTL定義

- Yaffs2 IOCTL定義，參照itp_yaffs2.c

  - ITP_IOCTL_INIT

    - 初始化Yaffs2

  - ITP_IOCTL_CREATE_PARTITION

    - 建立YaffsPartitionTable

  - ITP_IOCTL_GET_PARTITION

    - 取得YaffsPartitionTable

  - ITP_IOCTL_FORMAT

    - Format指定的partition

  - ITP_IOCTL_FORMAT_MOUNT

    - 依序format和mount每一個partition

    - 此API主要運用於Update Firmware

  - ITP_IOCTL_MOUNT

    - 依序mount每一個partition

  - ITP_IOCTL_UNMOUNT

    - 依序unmount每一個partition

- Yaffs2 Reserve Nand 實作

  - Reserve Nand指的是NAND裡面的未格式化區域，它的size可以經由Kconfig的CFG_NAND_RESERVED_SIZE來設定

  - 基於Yaffs2實作需要，目前規劃在Reserve Nand預留3個block來儲存bad block table、partition table、backup block，預留的3個block會從Reserve Nand的最後6個block挑選出，可參照itp_yaffs2.c的YaffsGetReserveInfoBlock()

    - 因預留的3個block在重開機後即不知道它們在Reserve Nand的位置，所以每次重開機都必須再次呼叫YaffsGetReserveInfoBlock()來確定預留的block是哪3個

- 預留的3個block分別是2個info block和1個backup block，定義在itp_yaffs2.h

enum {

YAFFS_INFO_ADDR0 = 0,

YAFFS_INFO_ADDR1 = 1,

YAFFS_BACKUP_BLOCK_ADDR = 2,

};

  - info block分為info block0和info_block1分別對應到YAFFS_INFO_ADDR0和YAFFS_INFO_ADDR1，燒firmware時info都會先記錄在info block0，然後下一次需要更新info block時，必須擦除原本的info block，若此時發生斷電則info block會遺失，所以需要在擦除前必須先將資料更新到info block1，來確保info block不會因為在寫入過程中發生斷電而造成資料遺失

    - 可以藉由比對yaffs tag得知目前的info block是紀錄在info block0 或 info block1

      - 如果目前記錄在info block 0，則下次必須更新在info block 1並擦除info block 0

      - 如果目前記錄在info block 1，則下次必須更新在info block 0並擦除info block 1

  - info block包含yaffs tag、bad block table、backup block info、partition table

    - yaffs tag是”yaffssffay”字串，藉由比對該字串來確認這個預留的block是否為info block

      - yaffs tag儲存在info block的最後一個page

      - 當info block需要更新的時候，yaffs tag需要等到info block的其他page都寫入完畢才進行yaffs tag的寫入，這可以避免如果在info block更新過程中發生當機，重開機後可能同時存在兩個info block的情況

    - bad block table是用來儲存每個partition的bad block，我們會依序將掃出來的bad block儲存在info block的page0~page59，總計60個 page

      - block1 ~ block500的bad block index儲存在info block的page0

      - block501 ~ block1000的bad block index儲存在info block的page1

      - block1001 ~ block1500的bad block index儲存在info block的page2

      - 以此類推…

      - block29501 ~ block30000的bad block index儲存在info block的page59

    - backup block info是用來記錄backup block的相關資訊，包含need_recover flag和recover_block_index

      - backup block info儲存在info block的倒數第3個page

      - need_recover flag是用來記錄下次開機是否需要將backup block覆蓋回被擦除的block，當need_recover flag值為1，即表示block有被擦除需要修復

      - recover_block_index是用來紀錄被擦除的block index，可以藉由這個值知道需要修復的nand flash block index

    - partition table包含每個partition的block個數、block start index和block end index，mount之前需要讀取partition table來獲取每個partition的範圍

      - partition table儲存在info block的倒數第2個page

  - backup block目前是用來針對發生reading life cycle issue的block所做的處理，以防擦除時發生斷電造成資料遺失

    - step1: 把發生reading life cycle issue的block的data先複製到backup block，以防資料遺失

    - step2: 更新info block的backup block info

    - step3: 對發生reading life cycle issue的block進行擦除和重新寫入的動作

  - 當info block一直都只有讀取而沒有更新寫入的動作也有可能發生reading life cycle issue

    - 此issue可能在以下情況發生

      - 每次開機讀取partition table時

      - 每次開機讀取info block來判斷需不需要處理backup block時, 必須注意的是只有在不需處理backup block的情況下才需要處理reading life cycle issue，因為如果需要處理backup block就會有更新寫入的動作

      - 每次開機第一次check bad block時，此時需要從info block讀取bad block table

    - 我們在可能發生的情況加了YaffsRewriteInfoBlock()這個API來將原本的info block重寫到另一個info block

- Yaffs2 spare area reserve 16 bytes

  - Yaffs2會使用16 bytes的spare area來儲存tag info，tag structure定義如下，也可參照yaffs2/yaffs_packedtags2.h

struct yaffs_packed_tags2_tags_only {

unsigned seq_number;

unsigned obj_id;

unsigned chunk_id;

unsigned n_bytes;

};

- Yaffs2是藉由spare data中的obj_id來標記是否同一個資料chunk，然後藉著seq_number來標記哪個chunk的資料是最新的，如果不是最新的，那就是無效的data

- Yaffs2 寫檔斷電回復舊檔案

  - 針對write-only且不具有append的檔案，我們提供了寫入斷電造成寫檔不完全時，可以回復舊檔案的機制

  - 何謂write-only且不具有append的檔案

    - 呼叫fopen時, 檔案參數必須為 “w”、“wb”。反之，”w+”、”a+”、”wb+”因具有O_RDWR或O_APPEND屬性，所以並不符合write-only且不具有append的檔案

  - 以下為Yaffs2處理斷電回復舊檔案的簡易處理流程

    - 呼叫open()時，若判斷為write-only且不具有append的檔案，我們會在檔案名稱結尾加上”.yaffstmp”字串，例如: ”filepath.yaffstmp”。針對檔案所做的修改都會暫存在此檔

    - 呼叫close()時，會先比對檔案名稱結尾是否有”.yaffstmp”字串，若有則將此檔案名稱rename為原來的檔案名稱

    - 詳細流程可參照itp_yaffs2.c的YaffsOpen()、yaffs2/direct/yaffsfs.c的yaffs_open()和yaffs_close()